Contents

1	Software	2

1.1	Quartus (Quartus Prime 18.1) Lite Edition	2

1.2	Download 7Zip:	2

1.3	Arduino IDE 2.0.0	2

1.4	Template	2

2	Wie legt man ein neues Projekt an und kompiliert dieses?	3

2.1	FHS-Project-Template Ordner "FHS_DIG_VidorProject" kopieren	3

2.2	Im neuen Pfad Quartus durch Doppelklick auf MKRVIDOR4000.qpf starten:	3

2.3	Jetzt können alle IOs des FPGAs im Schematic Design verwendet werden.	3

2.4	CMD-File	4

2.5	Kompilieren des Projekts durch Doppelklick auf ‘Compile Design’ im linken unteren Bereich der IDE starten.	4

2.6	Erzeugen von app.h	5

2.7	Arduino Sketch Template vorbereiten	5

2.8	Laden des Programms mittels Arduino Sketch	5

2.9	Aufbauen	6

# Software

Die Folgende Anleitung ist für Windows ausgelegt!

## Quartus (Quartus Prime 18.1) Lite Edition

Wird für Mac nicht angeboten…

Download unter:

https://www.intel.com/content/www/us/en/collections/products/fpga/software/downloads.html?s=Newest&f:guidetmD240C377263B4C70A4EA0E452D0182CA=%5BIntel%C2%AE%20Quartus%C2%AE%20Prime%20Design%20Software%3BIntel%C2%AE%20Quartus%C2%AE%20Prime%20Lite%20Edition%3B18.1%5D

Dauer ca. 2-5 Stunden je nach Downloadgeschwindigkeit 5Gb

Die Datei muss im Anschluss entpackt werden. Dafür wurde 7zip verwendet. Es geht aber auch jedes andere ZIP-Programm für .tar

## Download 7Zip:

Download unter:

https://www.7-zip.org/download.html

Beim Starten die „FreeLizenz“ wählen.

## Arduino IDE 2.0.0

Download unter:

https://www.arduino.cc/en/software

Dauer ca. 5 Minuten je nach Downloadgeschwindigkeit

## Template

Download unter:

https://fhsalzburg.sharepoint.com/:f:/r/sites/TEAM-ITS-BAC1-FPGA/Freigegebene%20Dokumente/General/Arduino%20MKR%20Vidor%20Templates/00_FHS_DIG_VidorProject?csf=1&web=1&e=qbeKUb

# Wie legt man ein neues Projekt an und kompiliert dieses?

Weg über Schematic Editor / FHS Template.

__________________________________________________________________________________

Wichtig - Zu beachten:

- 3.3V IOs. Anlegen von 5V kann die IOs zerstören.

- Nie denselben Pin als Output auf MCU und FPGA konfigurieren!

__________________________________________________________________________________

## FHS-Project-Template Ordner "FHS_DIG_VidorProject" kopieren

## Im neuen Pfad Quartus durch Doppelklick auf MKRVIDOR4000.qpf starten:

- ..\Quartus\project\MKRVIDOR4000\MKRVIDOR4000.qpf

- Quartus zeigt möglicherweise "IP upgrade recommended" an. Dieses über das IP Upgrade Tool     durchführen ("Perform Automatic Upgrade")

- Im Project Navigator links auf "FHS_DIG_Schematic" doppelklicken um das Design zu öffnen

## Jetzt können alle IOs des FPGAs im Schematic Design verwendet werden.

Für uns interessant sind vor allem die digitalen IOs bMKR_D[14..0].

Unter "Symbol Tool" können Logikbausteine (Libraries - c:/intelfpga_lite/... - primitives) platziert   werden.

Mit einem Rechtsklick auf eine Verbindung, kann unter Properties der Name der Verbindung geändert werden.

(Funktioniert auch mittels Doppelklick auf das Wire und direktem Eingeben des Namens)

Mit dem Namen z.B. bMKR_D[6] wird das Wire auf den digitalen Pin 6 verbunden.

## CMD-File

Mit dem CMD File können die nächsten zwei Punkte übersprungen werden:

Das CreateSketchFile in den Projektordner Kopieren

## Kompilieren des Projekts durch Doppelklick auf ‘Compile Design’ im linken unteren Bereich der IDE starten.

--> Es wird ein ttf-File unter ..\Quartus\project\MKRVIDOR4000\output_files angelegt.

## Erzeugen von app.h

- ..\Quartus\project\MKRVIDOR4000\output_files\MKRVIDOR4000.ttf in das C Verzeichnis des Projekts kopieren.

- Mit cmd in das C Verzeichnis des Projekts wechseln und app.h erzeugen: vidorcvt < MKRVIDOR4000.ttf > app.h (eventuell Antivirus Programm auschalten)

- app.h enthält jetzt die selbe Information wie das ttf File (Hex FPGA Inhalt), allerdings mit benötigter inversierter Bitfolge.

Es handelt sich also quasi um einen Hex-Dump des FPGA-Inhalts.

## Arduino Sketch Template vorbereiten

Erzeugte 'app.h' nach '…\Sketch\' kopieren

## Laden des Programms mittels Arduino Sketch

- '\Sketch\Sketch.ino' mit Arduino IDE öffnen

- Unter 'Tools - Board: - Board Manager' nach 'Arduino SAMD Boards' suchen und installieren, wenn nicht installiert.

- Verbindung herstellen mit 'Tools - Board: - Arduino SAMD Boards - Arduino MKR Vidor 4000'

- 'Tools - Port' - Port auswählen, an dem das Board verbunden ist

- 'defines.h' definiert, dass 'app.h' als Payload auf das FPGA geladen wird

- In der setup() Routine können optional Pins der MCU konfiguriert werden

- (Sollte für unser Digitaltechnik Projekt nicht der Fall sein)

- In der main loop() kann optional Code für die MCU implementiert werden

- (Sollte für unser Digitaltechnik Projekt nicht der Fall sein)

- FPGA über 'Sketch - Upload' programmieren

Achtung:

Nie denselben Pin als Output auf MCU und FPGA konfigurieren!

__________________________________________________________________________________

Pin mapping:

C:\Users\Hannes Waclawek\Documents\Git\Arduino MKR Vidor\VidorFPGA\constraints\MKRVIDOR4000

Pin IP folder:

C:\Users\Hannes Waclawek\Documents\Git\Arduino MKR Vidor\VidorFPGA\ip

## Aufbauen

Pin  -> 6 & 7 Input mit PullUp (25kOhm laut Degenblatt FPGA)

Pin 8 -> Output

INFO: Logisch ist der Schalter mit Pullup ein Öffner à der verbaute Schalter ist somit invertiert!